|  | На рисунке показана принципиальная схема электрической цепи, состоящей из источника тока с отличным от нуля внутренним сопротивлением, резисторов и измерительных приборов. Укажите, как изменятся показания вольтметра при замыкании ключа. Используя законы постоянного тока, проанализируйте эту схему и обоснуйте свой ответ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Образец возможного ответа (рисунок не обязателен) |  |
|  | При замыкании ключа показания вольтметра уменьшатся. При разомкнутом ключе, согласно закону Ома для участка цепи, напряжение на внешнем участке цепи U=I∙R1+R2, где I – сила тока в цепи, а R1+R2– общее сопротивление внешнего участка электрической цепи. Согласно закону Ома для полной цепи: I=εR1+R1+r Отсюда ε=I∙R1+R2+Ir=U+Ir и, следовательно, U=ε-Ir При замыкании ключа резистор R1 оказывается накоротко замкнутым. В результате сопротивление этого участка становится равным нулю. Следовательно, общее сопротивление цепи уменьшается. Соответственно, согласно закону Ома для полной цепи, сила тока в цепи возрастает, а значит, возрастет значение произведения Ir в формуле U=ε-Ir. Таким образом, поскольку значение ЭДС постоянно, при замыкании ключа напряжение на внешнем участке цепи уменьшится, а значит, уменьшатся показания вольтметра. |  |
|  | Критерии оценки выполнения задания |  |
|  | Приведено полное правильное решение, включающее правильный ответ (в данном случае – п.1), и полное верное объяснение (в данном случае – п.2-4) с указанием наблюдаемых явлений и законов (в данном случае – закон Ома для участка цепи и полной цепи, равенство нулю сопротивления участка цепи при замыкании ключа). |  |
|  | R E, r = 0 R V +. В схеме на рисунке сопротивление резистора и полное сопротивление реостата равны R, ЭДС батарейки равна E, её внутреннее сопротивление ничтожно (r = 0). Как ведут себя (увеличиваются, уменьшаются, остаются постоянными) показания идеального вольтметра при перемещении движка реостата из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение? Ответ поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для объяснения. |
|  | Возможное решение |  |
|  | 1. Показания идеального вольтметра при перемещении движка реостата остаются неизменными. 2. Сопротивление идеального вольтметра считается бесконечно большим. (Иными словами, идеальный вольтметр рассматривается как разрыв электрической цепи.) Поэтому ток через реостат при любом положении его движка равен нулю; и, следовательно, напряжение на выводах реостата Таким образом показания вольтметра при любом положении движка реостата равны напряжению на резисторе R. R E, r = 0 +. 3. Эквивалентная схема для расчёта напряжения на резисторе R представлена справа. Здесь учтено, что идеальный вольтметр рассматривается как разрыв электрической цепи. Ток через резистор R определяется законом Ома для полной цепи: , а напряжение на резисторе – законом Ома для участка цепи: Учитывая, что получаем: , 4. Таким образом, при любом положении движка реостата показания вольтметра равны ЭДС источника E |